void main()

{

int sensor1, sensor3, Flag=1;

printf("Press Start button to begin:");

while(start_button()==0);                       // Waits for start button to be pressed.

while(Flag==1)

{

sensor1=analog(4);                // Reads the signal coming from analog port 4.

sensor3=analog(6);                // Reads the signal coming from analog port 6.

motor(1, 10);                          // GO FORWARD.

motor(3, 10);

if(sensor1>200)                // RIGHT TURN??

{				  // If Yes then….

if(sensor3>200)      // …LEFT TURN??

{                       //

ao();            //

Flag=0;       // If YES then STOP!!!

}

else                        // Right turn = yes BUT Left turn = no, then...

{

ao();

sleep(2.0);

while(analog(4)>200)           //  Turn RIGHT!!

{

motor(3,100);

}

}

}

else if(sensor3>200)          // LEFT TURN????

{

ao();

sleep(2.0);

while(analog(6)>200)     // TURN LEFT

{

motor(1,100);

}

}

}

}